实验报告

姓名：     郑智瑄         专业：   电子科学与技术      学号：    3230103913

课程名称：     数字系统              任课老师：          李宇波

实验名称：   lab6           实验日期：     2024/4/14

1 实验目的和要求

1.1 实验目的

学习如何实现专用微处理器。

1.2 实验要求

1)热身:在Basys 3板中实现第6课中的IF-THEN-ELSE示例。将按钮和开关连接到模块的输入引脚，并将led连接到输出引脚。

2)在FPGA上手工设计并实现一个专用微处理器输入一个8位值，然后判断输入值是否有相等的0位和1位。如果输入值具有相同数量的0和1，则微处理器输出1;否则，它输出0。例如，数字10111011将产生0输出;然而，数字00110011将产生1输出。算法如下所示。绘制数据路径和相应的FSM状态图，FSM电路，列出控制字。

1		Count = 0			// for counting the number of 1 bits

2		INPUT N

3		WHILE (N  0){

4			IF (N(0) = 1) THEN	// least significant bit of N

5				Count = Count + 1

6			END IF

7			N = N >> 1			// shift N right one bit

8		}

9		OUTPUT (Count = 4)	// output 1 if the test (Count = 4) is true

3)在Verilog模块中分别实现数据路径电路和FSM电路，用顶部模块连接在一起，在你的Basys3板上实现。将板内开关连接到输入引脚，并将输出引脚连接到LED。

2 实验内容

- 画出datapath如图2-1

- 图2-1 datapath

- 画出状态图与控制字，如图2-2

- 图2-2 状态图与控制字

- 根据所画内容分别写出Datapath与Control的代码

- 用顶层模块连接在一起

- 分别对Datapath与Control的代码进行仿真，如图2-3,2-4

- 图2-3 Datapath代码仿真

- 图2-4 Control代码仿真

- 对顶层模块进行仿真，如图2-5

- 图2-5 顶层模块仿真

- 上板子验证

3 实验总结

- debug时间一定会远远大于写代码时间，可能产出不高，但是需细心

- 仔细思考reset的意义，在每个设计时考虑reset

4 源代码

以下分别附上Dedicate_Microprocessor，Dedicate_Microprocessor_tb，Datapath_tb，Control_tb的代码

module Control(clk,reset,N_equal_0,N0_equal_1,Count_equal_4,NMUX, CountMUX,NLoad,CountLoad,OutputMUX,OE);

//I/O port

input clk,reset,N_equal_0,N0_equal_1,Count_equal_4;

output reg NMUX,CountMUX,NLoad,CountLoad,OutputMUX,OE;

//state definition

parameter s0 = 0;

parameter s1 = 1;

parameter s2 = 2;

parameter s3 = 3;

parameter s4 = 4;

parameter s5 = 5;

reg [2:0] state,next_state;

//次态逻辑

always @(*)begin

case(state)

s0:next_state = s1;

s1:

case(N_equal_0)

1:  case(Count_equal_4)

1:next_state = s5;

0:next_state = s4;

endcase

0:  case(N0_equal_1)

1:next_state = s2;

0:next_state = s3;

endcase

endcase

s2:next_state = s3;

s3:next_state = s1;

s4:next_state = s4;

s5:next_state = s5;

default:next_state = s0;

endcase

end

//现态逻辑

always @(posedge clk)begin

if (reset) state=0;

else state = next_state;

end

//输出逻辑

always @(*)begin

case(state)

s0:begin //根据表格输出控制字,标记为X的不改变即可

NMUX = 1;

CountMUX = 1;

NLoad = 1;

CountLoad = 1;

OE = 0;

end

s1:begin

NLoad = 0;

CountLoad = 0;

OE = 0;

end

s2:begin

CountMUX = 0;

NLoad = 0;

CountLoad = 1;

OE = 0;

end

s3:begin

NMUX = 0;

NLoad = 1;

CountLoad = 0;

OE = 0;

end

s4:begin

NLoad = 0;

CountLoad = 0;

OutputMUX = 0;

OE = 1;

end

s5:begin

NLoad = 0;

CountLoad = 0;

OutputMUX = 1;

OE = 1;

end

default:begin

NMUX = 0;

CountMUX = 0;

NLoad = 0;

CountLoad = 0;

OutputMUX = 0;

OE = 0;

end

endcase

end

endmodule

module Dedicate_Microprocessor(

input clk,

input reset,

input [7:0]N,

//output [7:0] check,

output led

);

//C_O port D_I_port

wire NMUX,CountMUX,NLoad,CountLoad,OutputMUX,OE;

//C_I port D_O_port

wire N_equal_0,N0_equal_1,Count_equal_4;

//control

Control c1(.clk(clk),.reset(reset),

.N_equal_0(N_equal_0),.N0_equal_1(N0_equal_1),.Count_equal_4(Count_equal_4),

.NMUX(NMUX),.CountMUX(CountMUX),.NLoad(NLoad),.CountLoad(CountLoad),.OutputMUX(OutputMUX),.OE(OE));

//datapath

Datapath d1(.clk(clk),.N(N),.reset(reset),

.NMUX(NMUX),.CountMUX(CountMUX),.NLoad(NLoad),.CountLoad(CountLoad),.OutputMUX(OutputMUX),.OE(OE),

.N_equal_0(N_equal_0),.N0_equal_1(N0_equal_1),.Count_equal_4(Count_equal_4),.out(led));

//assign check =N;

endmodule

module Datapath(clk,reset,N,

NMUX,CountMUX,NLoad,CountLoad,OutputMUX,OE,

N_equal_0,N0_equal_1,Count_equal_4,out);

input clk,reset;

input [7:0] N;

input NMUX,CountMUX,NLoad,CountLoad,OutputMUX,OE;

output N_equal_0,N0_equal_1,Count_equal_4;

output reg out;

//N

reg [7:0] N_in,N_out;

always @(*) begin

case(NMUX)

1:N_in <= N;

0:N_in <= N_out >> 1;

endcase

end

always @(posedge clk)

begin

if(NLoad)   N_out <= N_in;

end

assign N_equal_0=~N_out[7]&~N_out[6]&~N_out[5]&~N_out[4]&~N_out[3]&~N_out[2]&~N_out[1]&~N_out[0];

assign N0_equal_1=N_out[0];

//Count

reg [3:0]Count_in,Count_out;

always @(*) begin

case(CountMUX)

1:Count_in <= 0;

0:Count_in <= Count_out+1;

endcase

end

always @(posedge clk or posedge reset)

begin

if(reset) Count_out <= 0;

else if(CountLoad)   Count_out <= Count_in;

end

assign Count_equal_4=~Count_out[3]&Count_out[2]&~Count_out[1]&~Count_out[0];

//output

reg out_in;

always @(*) begin

case (OutputMUX)

1: out_in <= 1;

0: out_in <= 0;

endcase

end

always @(*) begin

case (OE)

1:out <= out_in;

0:out <= 0;

endcase

end

endmodule

module Dedicate_Microprocessor_tb();

reg clk,reset;

reg [7:0] N;

wire led;

Dedicate_Microprocessor D1(.clk(clk),.reset(reset),.N(N),.led(led));

initial begin

clk=0;

N=8'b11110000;

reset=1;

#500

reset=0;

#500

N=8'b11100000;

reset=1;

#500

reset=0;

#500

N=8'b11100010;

reset=1;

#500

reset=0;

#500

N=8'b11010010;

reset=1;

#500

reset=0;

end

always begin

#5

clk=~clk;

end

endmodule

module Datapath_tb();

reg clk,reset;

reg [7:0]N;

reg NMUX,CountMUX,NLoad,CountLoad,OutputMUX,OE;

wire N_equal_0,N0_equal_1,Count_equal_4,out;

Datapath d1(.clk(clk),.N(N),.reset(reset),

.NMUX(NMUX),.CountMUX(CountMUX),.NLoad(NLoad),.CountLoad(CountLoad),.OutputMUX(OutputMUX),.OE(OE),

.N_equal_0(N_equal_0),.N0_equal_1(N0_equal_1),.Count_equal_4(Count_equal_4),.out(out));

initial begin

clk=0;

reset=1;

N=8'b11110000;

NMUX=1;CountMUX=1;NLoad=1;CountLoad=1;OutputMUX=1;OE=0;//s0

#10

reset=0;

NMUX=1;CountMUX=1;NLoad=0;CountLoad=0;OutputMUX=1;OE=0;//s1

#10

NMUX=0;CountMUX=1;NLoad=1;CountLoad=0;OutputMUX=1;OE=0;//s3

#10

NMUX=1;CountMUX=1;NLoad=0;CountLoad=0;OutputMUX=1;OE=0;//s1

#10

NMUX=0;CountMUX=1;NLoad=1;CountLoad=0;OutputMUX=1;OE=0;//s3

#10

NMUX=1;CountMUX=1;NLoad=0;CountLoad=0;OutputMUX=1;OE=0;//s1

#10

NMUX=0;CountMUX=1;NLoad=1;CountLoad=0;OutputMUX=1;OE=0;//s3

#10

NMUX=1;CountMUX=1;NLoad=0;CountLoad=0;OutputMUX=1;OE=0;//s1

#10

NMUX=0;CountMUX=1;NLoad=1;CountLoad=0;OutputMUX=1;OE=0;//s3

#10

NMUX=1;CountMUX=1;NLoad=0;CountLoad=0;OutputMUX=1;OE=0;//s1

#10

NMUX=1;CountMUX=0;NLoad=0;CountLoad=1;OutputMUX=1;OE=0;//s2

#10

NMUX=0;CountMUX=1;NLoad=1;CountLoad=0;OutputMUX=1;OE=0;//s3

#10

NMUX=1;CountMUX=1;NLoad=0;CountLoad=0;OutputMUX=1;OE=0;//s1

#10

NMUX=1;CountMUX=0;NLoad=0;CountLoad=1;OutputMUX=1;OE=0;//s2

#10

NMUX=0;CountMUX=1;NLoad=1;CountLoad=0;OutputMUX=1;OE=0;//s3

#10

NMUX=1;CountMUX=1;NLoad=0;CountLoad=0;OutputMUX=1;OE=0;//s1

#10

NMUX=1;CountMUX=0;NLoad=0;CountLoad=1;OutputMUX=1;OE=0;//s2

#10

NMUX=0;CountMUX=1;NLoad=1;CountLoad=0;OutputMUX=1;OE=0;//s3

#10

NMUX=1;CountMUX=1;NLoad=0;CountLoad=0;OutputMUX=1;OE=0;//s1

#10

NMUX=1;CountMUX=0;NLoad=0;CountLoad=1;OutputMUX=1;OE=0;//s2

#10

NMUX=0;CountMUX=1;NLoad=1;CountLoad=0;OutputMUX=1;OE=0;//s3

#10

NMUX=1;CountMUX=1;NLoad=0;CountLoad=0;OutputMUX=1;OE=0;//s1

#10

NMUX=1;CountMUX=1;NLoad=0;CountLoad=0;OutputMUX=1;OE=1;//s5

end

always begin

#5

clk=~clk;

end

endmodule

module Dedicate_Microprocessor_Control_tb();

reg clk,reset,N_equal_0,N0_equal_1,Count_equal_4;

wire NMUX,CountMUX,NLoad,CountLoad,OutputMUX,OE;

Control C1(.clk(clk),.reset(reset),

.N_equal_0(N_equal_0),.N0_equal_1(N0_equal_1),.Count_equal_4(Count_equal_4),

.NMUX(NMUX),. CountMUX(CountMUX),.NLoad(NLoad),.CountLoad(CountLoad),.OutputMUX(OutputMUX),.OE(OE));

initial begin

clk=0;

reset=1;

N_equal_0=0;

N0_equal_1=0;

Count_equal_4=0;

#10

reset=0;

N_equal_0=0;

N0_equal_1=0;

Count_equal_4=0;//s1

#10

N_equal_0=0;

N0_equal_1=0;

Count_equal_4=0;//s3

#10

N_equal_0=0;

N0_equal_1=0;

Count_equal_4=0;//s1

#10

N_equal_0=0;

N0_equal_1=1;

Count_equal_4=0;//s2

#10

N_equal_0=0;

N0_equal_1=1;

Count_equal_4=0;//s3

#10

N_equal_0=1;

N0_equal_1=0;

Count_equal_4=1;//s5

end

always begin

#5

clk=~clk;

end

endmodule