实验报告

姓名：     郑智瑄         专业：   电子科学与技术      学号：    3230103913

课程名称：     数字系统              任课老师：       李宇波

实验名称：       lab7              实验日期：      2024/4/22

1 实验目的和要求

1.1 实验目的

验证EC-1的设计。

1.2 实验要求

对于EC-1微处理器，在Verilog模块中分别实现数据路径电路和FSM电路，使用顶部模块连接在一起，并在Basys3板中实现。注意，你需要把编译后的汇编代码，即ROM中的二进制可执行代码放入数据路径电路中，以便在微处理器中运行程序。将板内开关连接到输入引脚，并将输出引脚连接到LED。

2 实验原理

图2-1 datapath

图2-2 FSM与ROM

3 实验内容

1、写出datapath段代码

- 写出FSM段代码

- 写出顶端top代码

- 写出对top段代码仿真top_tb

- 仔细认真的debug

4 实验结果和分析

图4-1 验收结果截图

5 实验结论

- 厘清状态机的状态个数，尽量多用自己写的东西或者自己复写过的东西

- Debug的时候要多方面考虑，综合思考

6 源代码与分析

此处附上top;datapath;FSM;clk_div;tb五段代码

（1）top代码

module EC1(

input [7:0] A,

input clk, reset,

output [7:0] led,

output HALT

);

wire clk_2s;

//1_0000_0000 2s 2500_0000 0.5s

clk_div #(.N( 2500_0000)) divl(.clk(clk),.reset(reset),.clk_div(clk_2s));

wire IRload,JNZmux,PCload,INmux,Aload,OutE;

wire AnotZero;

wire [2:0] IR_OpWord;

Datapath d1(.clk(clk_2s),.reset(reset),.IRload(IRload),.JNZmux(JNZmux),.PCload(PCload),.INmux(INmux),.Aload(Aload),.OutE(OutE),

.INPUT(A),.AnotZero(AnotZero),.OUTPUT(led),.IR_OpWord(IR_OpWord));

Control c1(.clk(clk_2s),.reset(reset),.IR_OpWord(IR_OpWord),.AnotZero(AnotZero),

.IRload(IRload),.JNZmux(JNZmux),.PCload(PCload),.INmux(INmux),.Aload(Aload),.OutE(OutE),.HALT(HALT));

endmodule

（2）datapath代码

module Datapath(

input reset,clk, IRload,JNZmux,PCload, INmux,Aload,OutE,

input [7:0] INPUT,

output AnotZero,

output [7:0] OUTPUT,

output [7:5] IR_OpWord

);

//描述A累加器

wire [7:0] Decout,Ain,Aout;

mux2to1 #(.N(8)) Amux(.mux(INmux),.ina(INPUT),.inb(Decout),.out(Ain));

Register #(.N(8)) Areg(.clk(clk),.load(Aload),.clear(reset),.loaddata(Ain),.outdata(Aout));

Decrement #(.N(8)) Adec(.DecInput(Aout),.DecOutput(Decout));

Outputgate #(.N(8)) AOutput(.E(OutE),.I(Aout),.O(OUTPUT));

assign AnotZero=Aout[7]|Aout[6]|Aout[5]|Aout[4]|Aout[3]|Aout[2]|Aout[1]|Aout[0];

//描述指令ROM

wire [3:0] PCaddress;

wire [7:0] instruction;

InstructionROM ROM(.clk(clk),.reset(reset),.address(PCaddress),.q(instruction));

//描述指令寄存器

wire [7:0] reg_instruction;

Register #(.N(8)) IRReg(.clk(clk),.load(IRload),.clear(reset),.loaddata(instruction),.outdata(reg_instruction));

//JNZmux

wire [3:0] PCinput,PC_add;

mux2to1 #(.N(4)) PCmux(.mux(JNZmux),.ina(reg_instruction[3:0]),.inb(PC_add),.out(PCinput));

//Increment

Increment #(.N(4)) PCinc(.IncInput(PCaddress),.IncOutput(PC_add));

//描述PC寄存器

Register #(.N(4)) PCReg(.clk(clk),.load(PCload),.clear(reset),.loaddata(PCinput),.outdata(PCaddress));

assign IR_OpWord[7:5]=reg_instruction[7:5];

endmodule

module mux2to1

#( parameter N = 8 )

(

input mux,

input [N-1:0] ina,inb,

output reg [N-1:0] out

);

always @(*) begin

if(mux)

out <= ina;

else

out <= inb;

end

endmodule

module Register

#( parameter N = 8 )

(

input clk,load,clear,

input [N-1:0] loaddata,

output reg [N-1:0] outdata

);

always @(posedge clk or posedge clear) begin

if(clear)

outdata <= 0;

else if(load)

outdata <= loaddata;

end

endmodule

module Decrement

#( parameter N = 8 )

(

input [N-1:0] DecInput,

output [N-1:0] DecOutput

);

assign DecOutput=DecInput-1;

endmodule

module Increment

#( parameter N = 8 )

(

input [N-1:0] IncInput,

output [N-1:0] IncOutput

);

assign IncOutput=IncInput+1;

endmodule

module InstructionROM

(

input clk,reset,

input [3:0] address,

output reg [7:0] q

);

always @(posedge clk) begin

case (address)

4'b0000: q <= 8'b011_00000;//IN A

4'b0001: q <= 8'b100_00000;//OUT A

4'b0010: q <= 8'b101_00000;//DEC A

4'b0011: q <= 8'b110_00001;//JNZ loop

4'b0100: q <= 8'b111_11111;//HALT

endcase

end

endmodule

module Outputgate

#( parameter N = 8)

(

input E,

input [N-1:0] I,

output reg [N-1:0] O

);

always @(*) begin

if(E)

O = I;

else

O = 'bz;

end

Endmodule

（3）FSM代码

module Control (

input clk,reset,AnotZero,

input [2:0]IR_OpWord,

output reg IRload,JNZmux,PCload,INmux,Aload,OutE,HALT);

//state definition

parameter s_fetch = 0;

parameter s_encode = 1;

parameter s_in = 2;

parameter s_out = 3;

parameter s_dec = 4;

parameter s_jnz = 5;

parameter s_halt = 6;

parameter s_jnz_extra = 7;

reg [2:0] state,next_state;

//次态逻辑

always @(*)begin

if (reset)

next_state = s_fetch;

else case(state)

s_fetch:next_state = s_encode;

s_encode:

if (IR_OpWord == 3)

next_state = s_in;

else if (IR_OpWord == 4)

next_state = s_out;

else if (IR_OpWord == 5)

next_state = s_dec;

else if (IR_OpWord == 6)

next_state = s_jnz;

else if (IR_OpWord == 7)

next_state = s_halt;

else

next_state = s_fetch;

s_in:next_state = s_fetch;

s_out:next_state = s_fetch;

s_dec:next_state = s_fetch;

s_jnz:next_state = s_jnz_extra;

s_halt:next_state = s_halt;

s_jnz_extra:next_state = s_fetch;

default:next_state = s_fetch;

endcase

end

//现态逻辑

always @(posedge clk or posedge reset)begin

if(reset) state=s_jnz_extra;

else state = next_state;

end

//输出逻辑

always @(*)begin

case(state)

s_fetch:begin

IRload = 1;

JNZmux = 0;

PCload = 1;

//INmux = 0;

Aload = 0;

OutE = 0;

HALT = 0;

end

s_encode:begin

IRload = 0;

//JNZmux = 0;

PCload = 0;

//INmux = 0;

Aload = 0;

OutE = 0;

HALT = 0;

end

s_in:begin

IRload = 0;

//JNZmux = 0;

PCload = 0;

INmux = 1;

Aload = 1;

OutE = 0;

HALT = 0;

end

s_out:begin

IRload = 0;

//JNZmux = 0;

PCload = 0;

//INmux = 1;

Aload = 0;

OutE = 1;

HALT = 0;

end

s_dec:begin

IRload = 0;

//JNZmux = 0;

PCload = 0;

INmux = 0;

Aload = 1;

OutE = 0;

HALT = 0;

end

s_jnz:begin

IRload = 0;

JNZmux = 1;

case (AnotZero)

1:PCload = 1;

0:PCload = 0;

endcase

//INmux = 1;

Aload = 0;

OutE = 0;

HALT = 0;

end

s_halt:begin

IRload = 0;

//JNZmux = 0;

PCload = 0;

//INmux = 0;

Aload = 0;

OutE = 0;

HALT = 1;

end

s_jnz_extra:begin

IRload = 0;

//JNZmux = 0;

PCload = 0;

//INmux = 0;

Aload = 0;

OutE = 0;

HALT = 0;

end

default:begin

IRload = 0;

JNZmux = 0;

PCload = 0;

INmux = 0;

Aload = 0;

OutE = 0;

HALT = 0;

end

Endcase

（4）分频器代码

module clk_div

#(

parameter N=1_0000_0000

)

(

input clk,reset,

output reg clk_div

);

//synthesis: 2s:100000000

//tb:1000000

reg [28:0] count;

//2_6843_5456

always @(posedge clk or posedge reset) begin

if(reset) begin clk_div<=0;count<=0; end

else if(count<N) count<=count+1;

else if(count==N) begin count=0;clk_div=~clk_div; end

end

endmodule

（5）仿真测试代码

module EC1_tb();

reg [7:0] A;

reg clk, reset;

wire [7:0] led;

wire HALT;

EC1 d1(.A(A),.clk(clk),.reset(reset),.led(led),.HALT(HALT));

initial

begin

A=8'b00000010;

clk=0;

reset=1;

#100

reset=0;

#5000

A=8'b00000011;

reset=1;

#100

reset=0;

end

always begin

#5

clk=~clk;

end

endmodule