测量

最基本方式：被测与预定比较，

测量结果

定性

定量

四要素

测量对象

测量程序

测量准确度

计量单位

方式

直接测量

间接测量

误差

测量值与真值之差

（物理性实验按性质分为验证性实验和测量性实验，均需测量）

误差分类：

绝对误差

相对误差

标准误差（标准差）

系统误差（已定系统误差）（测量误差的主要分量）：对同一个待测量多次测量，测量值和真值的偏离总是相同的那一部分误差分量

理论公式不完善

仪器准确度不够

环境条件发生变化

测量者习惯

偶然误差：在符合重复性或复现性条件下，对同一被测量多次测量，每次测量值相对于真值的无规律涨落

单峰性

对称性

有界性

粗大误差

误差分布

正态分布（68.3%，95.5%，99.7%）

单峰性

对称性

有界性

抵偿性

均匀分布

σ=a/根3

测量结果

完整表达式

测得值

不确定度

单位

精密度

准确度

正确度

仪器误差

分辨力

示值误差

标尺间隔

灵敏阈

仪表分七个等级0.1，0.2，0.5，1.0，1.5，2.5，5.0，数字越小准确度等级越高

k = 示值误差/量程*100

视觉误差在最小刻度的0.2倍左右

不确定度

A类分量：重复观测

B类分量：（除A类分量评定外的已知信息获得）测量仪器的允许误差限、

有效数字

修约：四舍六入五凑偶（五凑偶要求五后无非零数字）

函数：

三角函数：与角度有效数字相同sin（30.2）=0.503

对数：与真数有效数字相同lg3.27=0.514

其他函数：自变量变动，观察结果在哪一位变动

单位换算：

误差所在位换算后仍为末位

数据处理

列表法

作图法：图纸最小刻度与有效位数次末位对应

最小二乘法

逐差法

示波器

种类

阴极射线示波器

液晶显示示波器

组成

示波管、放大器、扫描和同步触发系统、电源

分光计

别名：测角仪

组成

望远镜、平行光管、载物平台、读数装置