导论(报告作业)

判断题(35) 每题1分 共35分

14.发生电气设备火灾时，应立即切断电源，可用二氧化碳、干粉等灭火器灭火（ ）。

T

15. 对于容易产生静电的场所，应保持地面环境一定的湿度，或铺设导电性能好的地板。( )

T

18. 人体安全电压是36V，安全电流为10mA；当电流为100mA时，则为致命电流。（ ）

T

23. 空气断路器至少包括短路保护、过电流保护功能。因此，空气断路器能起到漏电保护作用

F

28. 安全标志由安全色、几何图形和图形符号构成，分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。其中，警告标志图案为三角形。

T

（记忆）35. 凡高度在2.0米以下的传动部件（皮带、齿轮、联轴）以及飞轮、电锯等危险部件或危险部位都必须设防护装置。

T

单选题(45) 每题1分 共45分

（记忆）10. 《气瓶安全监察规程》规定，盛装一般气体的气瓶，每( )年检验1次?

A.2

B.3

C.5

D./

C

12. 焊接作业所使用的气瓶应存放在下列哪种地方?( )

A.隔烟房内

B.密闭地方

C.阴凉而空气流通的地方

D./

B

（记忆）13. 刚刚车削下来的钢件切屑有较高的温度，甚至可以达到( )，极易引起烫伤。

A.500°C以下

B.600~700°C

C.800~1000°C

D./

B

30. 机床上使用的局部照明灯，电压不得超过( )

A.220V

B.380V

C.36V

D./

C 人体安全电压

（记忆）38. 由于有机粘结剂耐候性有限，磨削类机械使用有机结合剂（例如树脂、橡胶）的砂轮，其存放时间不应超过（ ）年，而且长时间存放的砂轮必须经回转试验合格后才可使用。

A.1

B.2

C.3

D.4

A

（记忆）40. 为防止人体部位误通过而造成伤害，在防护栅栏与传动机构零部件的距离为135mm时，防护栅栏的间隙尺寸应不大于（ ）mm。

A.30

B.20

C.40

D.50

B

41. 在机械产品寿命周期的各环节中，决定机器产品安全性的最关键环节是（ ）。

A.设计

B.制造

C.使用

D.维修

A

（记忆）42. 凡是操作人员的工作位置位于坠落基准面( )m 以上时，则必须在生产设备上配置供站立的平台和防坠落的防护栏杆。

A.0.5

B.1

C.2

D.3

A

43. 机械上常在防护装置上设置为检修用的可开启的活动门，应使活动门不关闭机器就不能开动；在机器运转时，活动门一打开机器就停止运转，这种功能称为( )。

A.安全联锁

B.安全屏蔽

C.安全障碍

D.密封保护

A

44. 下列操作哪一个不能防止焊接作业中的回火现象？（ ）

A.焊嘴不能过热

B.乙炔不能开得太大

C.焊炬不要过分接近熔融金属

D.如乙炔瓶内部已燃烧，要用自来水降温灭火

B（乙炔不能开的太小）