数车可以车削普通螺纹（直螺纹，锥螺纹），也可车削多头螺纹

数车(报告作业)

判断题(11) 每题1分 共11分，共得7分

1. 数控车床可以车削直线、斜线、圆弧、圆柱管螺纹、圆锥螺纹等，但是不能车削多头螺纹。

F

3. 进给速度与主轴转速有关时，表示为进给量mm/r，一般是数控车床默认的状态。

T

7. 数控车削中，T0001这样的指令表示撤消补偿。

F G40 撤销刀具半径补偿 T0001 调用刀具号为01的刀具

9. 数控车床的螺纹切削循环，可加工直螺纹和锥螺纹。

T

10. 数控车床切断刀有两个副偏角。

T

单选题(10) 每题1分 共10分，共得2分

2. 数控机床主要适用的场合是（）

A.定型产品的大量生产

B.多品种小批量生产

C.中等精度的定型产品

D./

B

6. 用数控程序表示调用子程序的代码是（）

A.M98

B.M99

C.M03

D.M30

A

10. 序号字和功能字是由（ ）构成，一般数控程序中使用的常用功能字主要有（ ）。

A.数字，4种

B.字母和数字，4种

C.字母和数字，6种

D.字母，6种

C

G Geometry

M Miscellaneous

T Tool

S Speed

F Feed Rate

N

序号字

N10 G90 G00 X0 Y0

N20 G01 X100 F100

N30 G00 X0 Y0

N10 G90 G00 X0 Y0     ; 绝对坐标快速定位到X=0, Y=0

N20 G01 X100 F100     ; 直线切削至X=100，进给速度为100mm/min

N30 M03 S1200         ; 主轴正转，转速1200转/分钟

N40 T01               ; 刀具切换到1号刀具

N50 M30               ; 程序结束并返回起始