焊接(报告作业)

含碳量的增加，可焊性下降。

加热	加压	填充材料

熔化焊   √

压力焊	 √		√						电阻焊（电阻热+压力,点焊，缝焊，对焊）

钎焊	 √	               √

气割：金属氧化物熔点/金属燃点（氧化物）低于熔点（液体） 导热性低：热量集中

创建时间:2023/10/31 11:11:00 总分数:20

判断题(10) 每题1分 共10分

1. 导热性愈好的材料，愈适合于气割。

F

5. 直流电源焊接时，正接法是焊条接正极，工件接负极，主要用于焊接较厚工件。

F 正接时焊条尖端放电 正接熔深大 厚

6. 厚度在3mm以下的焊件适合气焊。

T

7. 焊条直径愈粗，焊接电流愈小。

F

9. 气焊时氧气阀和乙炔阀不可以同时开启。

T

单选题(10) 每题1分 共10分

2. 下列材料中，焊接性最好的是（ ）。

A.合金钢

B.低碳钢

C.中碳钢

D.高碳钢

B

5. 车刀上的硬质合金刀片可以采用（ ）方法连接在刀杆上。

A.电弧焊或紧固件

B.钎焊或紧固件

C.氩弧焊

D.压力焊或紧固件

B 硬质合金 脆，不耐高温

6. 选择焊接电流首先取决于（ ）。

A.焊接电压

B.焊件厚度

C.焊件材料

D.焊条粗细

D

8. 焊条牌号J422属于（ ）。

A.酸性焊条

B.碱性焊条

C.焊丝

D.焊芯

A 末位0~5酸性 6~9碱性（类比PH）

9. 以下说法正确的是：氧乙炔气焊爆溅的原因有①焊嘴轻微堵塞②焊嘴离焊件太近③焊件表面有残余的铁锈等杂质，可以④将乙炔气开大或把氧气关小，⑤将乙炔气关小或把氧气开大

A.①②③④

B.①②④

C.②③⑤

D.①②③⑤

A

10. 重要受力平板焊件宜采用的焊接接头形式是（ ）。

A.搭接

B.对接

C.角接

D.T形接

B 受力均匀