车床(报告作业)

在CNC加工中，切削速度：工具表面与刀具之间的相对速度

进给率：刀具在主轴旋转一周时所走的距离

进给量

前角/后角：加工材料的硬度高，前角取小值，反之取大值，粗加工时前角要取小值，精加工时前角应取大值

主偏角/副偏角：刚性好取小值

太直观了，车刀角度详解，一份舍不得删掉的PPT！ - 知乎

判断题(13) 每题1分 共13分，

4. 在普通车床上钻孔，通常把钻头安装在尾座上，钻削时通常采用手动进给。

T

5. 车外圆时是通过丝杠传动，实现纵向自动走刀。

F 丝杆->螺纹 光杆

10. 大拖板与溜板箱相联，可带动车刀沿床身导轨作纵向运动。

T 拖板：溜板箱上面那仨

11. 车端面时，为了不影响零件表面粗糙度，工件的转速要选高一些。

F ？不能太高

12. 采用转动小拖板法和偏移尾架法都可以加工锥体和锥孔。

T

13. 切断刀刃磨和安装应有两个对称的副偏角、副后角和主偏角。

T

单选题(12) 每题1分 共12分，共得8分

7. 安装车刀时，车刀下面的垫片应尽可能采用（ ）。

A.多的薄垫片

B.少量的厚垫片

C.无所谓

D./

B 提高刚性，防震动

8. 车削轴件进行切断时，防止振动的调整方法是（ ）。

A.减小进给量

B.提高切削速度

C.增大切削前角

D.增加刀头宽度

A

11. 安装车刀时，刀具伸出的长度应为（ ）。

A.越长越好

B.刀杆厚度的1.1～1.5倍

C.伸出刀架10mm

D.无规定

B 提高刚性，防震动

(记忆)12. 普通车床上加工零件能达到的经济精度等级为（ ）

A.IT3～IT5

B.IT6～IT8

C.IT7～IT10

D.IT10～IT12

C