钳工(报告作业)

原则：保持水平

粗齿锯条 -> 软/厚材料 容屑空间

细齿锯条 -> 硬/薄 齿数多/承力小

1、交叉锉 ->粗加工

2、顺向挫 ->精加工

3、推挫 ->修光

判断题(11) 每题1分 共11分，共得6分

7. 用手锯锯割时，一般往复长度不应小于锯条长度的三分之二。

T

8. 顺时针旋转旋入的螺纹是左螺纹。

F

11. 锯切铜、铝等软金属时，应选取细齿锯条。

F

单选题(10) 每题1分 共10分，共得3分

4. 装配次序应为（ ）。

A.组件装配→部件装配→总装配

B.总装配→组件装配 →部件装配

C.部件装配→组件装配→总装配

D./

A

8. 8英寸的圆锉刀长度相当于（ ）。

A.100mm

B.150mm

C.200mm

D./

C 想象一把12格的30cm尺子

9. 锉削余量较大平面时，应采用（ ）。

A.顺向锉

B.交叉锉

C.推锉

D.先推锉，后顺向锉

B

10. 锉削时，锉刀的用力应是在（ ）。

A.锉削开始时

B.拉回锉刀时

C.推锉和拉回锉刀时

D.推锉时两手用力应变化

A