铸造(报告作业)

浇注温度偏低：金属液流动性差，易产生浇不足、冷隔、气孔等缺陷

浇注温度过高：铸件收缩大，易产生缩孔、裂纹、晶粒粗大及粘砂等缺陷。

型砂透气性差或浇注系统设计不当：产生气孔

舂砂太松：铸件表面质量差或尺寸不精确，而非气孔。

液态金属在冷却凝固过程中，因气体溶解度下降，析出的气体来不及逸出而产生的气孔

①分型面应选择在模样的最大截面处； ·

②应使铸件上的重要加工面朝下（首选）或处于垂直位置

③应使铸件的全部或大部分在同一砂箱内，以减少错箱和提高铸件精度。

1. 大量铸造生产中，为提高生产率，便于操作，常常用单一砂（指原砂）。

F 分型沙

6. 铸件重量大、壁厚差别大，合金的浇注温度应该在满足充型效果的前提下适度降低。

T

9. 铸造在造型时，舂砂太松，则会产生气孔

F

单选题(10) 每题1分 共10分

2. 型砂透气性差，主要易于产生以下（ ）缺陷。

A.气孔

B.粘砂、硬皮

C.应力、变形

D.裂纹

A

3. 冒口的主要作用是（ ）。

A.排除金属液中的杂质

B.金属液流入铸型的一种通道

C.补给铸型冷却收缩时所需要的金属液体，以免产生缩孔

D./

C 补缩 排气 观察

5. 铸件重要加工面，如机床导轨面在铸型中的位向，即浇注位置首先考虑的是（ ）。

A.朝上

B.朝下

C.朝左

D.朝右

B

7. 你在铸造实习中使用的模样是（ ）。

A.木模

B.金属模

C.塑料模

D.蜡模

A

9. 铸件中的重要加工面或支撑面如机床导轨面，在造型时其位置应设置（ ）。

A.朝上

B.首选朝下，次选侧面

C.侧面

D.朝下

B

10. 当合金的浇注温度过高时，铸件易产生的缺陷是（ ）。

A.粘砂

B.溢料

C.气孔

D.砂眼

A